红旗洗煤厂更换中煤提升机部分设备技术要求

因洗煤厂中煤提升机提升量大、运行时间长。造成中煤提升机斗子、链板、销子、滑道、驱动方轮、尾轮、尾轮钢套及尼龙套、排矸轮磨损严重，为了不耽误正常生产，需外委人员进行更换维修，具体要求如下：

- 斗子、斗链：16mm锰板带淬火销子（350个）轴定做37节。链板16mm厚两套,销子Φ32mm,斗子长（400mm）x宽（324mm）x高（305），厚度（3mm）,斗子中间加加拉筋（4mm）斗子包边，透孔。

- 滑道：耐磨钢板（Φ16mm）底上共45米加滑道载体（100mm槽钢45米）支架固定。耐磨钢板和槽钢连接方式是打沉眼用Φ16mm每米一个螺栓固定。

- 更换及安装驱动方轮、链子、牙盘、尾轮各一组。

- 拆除加安装一段排矸轴装置一套。排矸轴与箱体轴套之间加盘根防止漏水，更换叶轮板，厚度为Φ16mm锰板。

- 带备用提升机尾轮钢套、尼龙套各4套、焊补提升机箱体。

- 更换完成试运行，保证松紧度适中，底上链板不偏离滑道，在滑道上运行，盘根处不漏水，正常运转。

- 注：拆除加安装，具体时间根据矿上安排再协商确定。

- 红旗洗煤厂

- 2024.11.7